[Archives Du Comite Technique Du Genie,

Article 14, No. 21, 29 novembre 1731]

[en marge:]

Isle Royalle

1731 à 1734

___________

Port Toulouze

Memoire Sur l’Etablissement des Cazernes et du Logement de l officier qui Commande au Port Toulouze, Relatif a l’Estimation et aux plans cyJoint (1733 1734) par Verrier

[En Marge:] No. 21

Il y a douze a treize ans que l’ Etablissement a des Cazernes et autres logements fut fait dans un marais et Elevé avec de simples piquets Sans aucune charpente, la durée de ces Batiments ne pouvoit pas etre longue Etant dans un [clouaque] et Su peu Solidement Basty quoy que la depence ait Esté assez considerable, ils tombe en ruine et il est de toute Necessité de les retablir

Si le Roy desire y Conserver une garnison de soixante hommes pour garder le port, motif Essentiel a Cause de saproximité avec Canceau * qui N’en est qu’a Sept livres,

[En Marge:] * Canceau est un poste occuppé par les anglois dans la partie la plus orientale de l’Acadie

Le choix que l’on doit faire pour placer Ces Batiments doit etre Sur la pointe B qui Ce presente Sur le fond du petit St. Pierre, l’Endroit est Sec prés de bonne Eaux et on y batira Solidement.

Le sommet de la Montagne A Sur lequel on a proposé un fort, na pas assés de capacité

Quant apresent pour y placer des logements Convenables d’une petite garnison Sans y faire une grande depence pour décrester Cette montagne, Dailleur j estime qu’il Suffira Sur cette hauteur d y faire Seulem.t  Une petite Redoute quarrée pour defendre le deBarquement que les Sauvages ou autres Ennemis pourroient faire avec des pirogues du costé de la Brador, Cependant Lors qu’il plairaA Sa Majesté de fortifier Cet endroit par un ouvrages plus Considerable on pourra Suivre lidées du projet qui esté proposé.

Il sagit de Retablir en Maconnerie les Cazernes et autres logements qui tombent En Ruine mais les Retablir avec des piquest ou Charpente ce Seroit Vouloir recommencer dans peu de tems et la depence Seroit presque Aussi grande, car il faut autour desd piquest ou Charpente un crespy en dedans et En  dehors la meme couverture, plancher, charpente, Cloissons, ferrures &c, insy la depence de la Batisse en charpente ou piquets a l’egard de La batisse en Maconnerie N’exede pas du tier la Batisse en charpente, et l’on peut compter Lors qu’on basty en Maçonnerie avoir des

Logements Solides et de longue durée, dailleur on ne craint pas le feu et une garnison Est plus garentie  de l’Incommodité des [froises] qui Sont tres Rade en ce pays.On dispossera led logements et Cazernes Comme il est ce presenté par le plan cy Joint, et Sur le devant on pratiquera une Batterie a barbette pour y placer sept Canons qui Sont Sur les lieux, ou plus S’il est necessaire ces canons defendront Le mouillage du Port deVant le grand St. Pierre et celuy de petit St. Pierre On entourrera par une grosse palissade La cour en y formant Sur les Anngles des petits orillons pour flanquer le long de Ses Costées, et le tout Ensemble mettra en Sureté la Compagnie qui Sera En garnisonen cas de quelque tentative de lad port des Sauvages ou de quelque petit party Ennemy et l’aspect paroistra Respectable du Costé de la Mer et la depense de cet ouvrage pourra couter Suivant l’Estimation cy apres

Scavoir

en Terres

DeBlay pour les fondations

Et pour Egaliser la place D’Arme et former la

Batterie a Barbette 100 toises cubes a 9# 10s

La Toise cy ....................................................................................	    950#: 0s: 0d

Maçonnerie

Pour la maçonnerie des cazernes magazin

logement du Command.t prison, fours, lattrines

&c 69 toises cubes a 132# la toise

Cy ....................................................................................................	  9108# :  0 :    0

Charpente

pour les Combles, Solineaux et autres

charpente 1200 pieds cubes a 25 Sols le

pied cy ..........................................................................................	  1500 :  0 :    0

Planchers

Pour les planchers des greniers planchers

du Rez de Chaussée et Cloisons 153 toises

quarrées a 20# la toise Cy ...........................................................	  3060 : 0 :  	0

Portes et Contrevents

20 Toises quarrées de portes et Contrevents

a 25# la toise cy ............................................................................	    500     0   	0

Chassis

20 toises quarrées du Chassis En bois de

Chesne a 55# la Toise ..................................................................	  1100# :   0:   0

Vistres

650 pieds quarées de Vitres a 24s le pied

cy ...................................................................................................	    780 :    0:   0

Gros fer

300£ pesant de gros fer pour gonds et

pentures a 5 Sols 6 deniers cy .......................................................	      82:  10:   0

Serrurerie

pentures avec leurs gonds

40. paires a 6# ................................................................................	    240 :    0:   0

25. paires pour Chassis a 4# .........................................................	    100:     0:   0

40. targettes ou Verrouils pour portes et

fenestres a 2# cy ...........................................................................	      80 :    0:   0

15. Loquets a 4# piece cy ..................................... ..........................	      60 :    0:   0

80. clous a pattes pour chassis a 6 sols pieces  ........................	      24 :    0:   0

15. Serrures a 6# pieces cy .............................................................	      90 :    0:  0

Couverture

238.toises quarrées de Couverture En Bardeau

a 12.# La toise cy ............................................................................	  2856 :   0:  0

Palissade

Pour la Cloture en pieux de la Cour et

place D’Arme 72 toises courantes a 16#

Cy ...............................................................................................	  1152#   0   	0

________________

Total de la depence ...........................................	21682# : 10s:  	0d

_______________

fait a Louisbourg le 29e. 9bre. 1731

Le 29 novembre 1731

M. Verrier

Memoire concernant l’Etablissement d’un corps des cazernes et du logement du Commandant au portToulouse dans l’isle Royale relatif au plan et estimaon envoyer par M. Verrier