Report 98-194

Exterior Shutter Research

Fortress of Louisbourg N.H.S.

Isle Royale

(Cape Breton Island)

and

Isle St. Jean

(Prince Edward Island)

1713 - 1758

By Eric Krause

(Krause House Info-

Research Solutions)

Volume Two

The Chronology

November 24, 1998

Terminology (Select)

Barre

For the purposes of this study, in French, the horizontal or diagonal (called écharpe) batten (i.e. nailer) of a board (set vertically) and batten shutter. In French, bar (as in contrevents barrés de trois barres or avec barres et écharpes.

Battant [batten, battan, batant]

In French, leaf (expressed or suggested), as of a single or two-leaf shutter (e.g. contrevent à deux battant  or deux Doubles Contrevents et un Simple.)

Battens

For the purposes of this study, in English, the horizontal or diagonal battens (i.e. nailers) of a board (set vertically) and batten shutter.

Écharpe

See Barre.

Charpente or Colombage

See 1/2 Timber.

Emboîture

For the purposes of this study, the horizontal boards assembled, top and bottom, perpendicularly to the vertical boards of an emboîture shutter.

Measurements

12 Lignes 	= 1 Pouce

12  Pouces = 1 Pied

6  Pieds  	= 1 Toise

----------------------------------------

1 Ligne	= .0888 Inches

1 Pouce 	= 1.0656 Inches

1 Pied 	= 1.066 Feet

1 Toise	= 6.396 Feet

Merisier

For the purposes of this study, a tree as described at Louisbourg as a type of birch (Espece de bouleau), and, possibly, as described in Acadia by the Baron de La Hontant as being “a hard and whitish wood, with a grey bark. Some of them are as tall as the loftiest oaks, and as big as a hogshead. This tree grows straight; it has an oval leaf, and is made use of in beams, rafters, and other carpenter's work.”

1/2 Timber

On Isle Royale and Isle St. Jean, a heavy wood-framed building type commonly described as charpente or, occasionally, as colombage, set upon a separate foundation.

Piquet

An earth-fast building type whose perimeter walls consisted of vertical logs.

Prices

12 Deniers	= 1 Sol

20 Sols 	= 1 Livre

Private Sector

For the purposes of this report, that construction sector funded by private individuals, and commonly called today domestic or vernacular.

Public Sector

For the purposes of this report, that construction sector funded by the King (Royal), commonly called today government or public works.

SHUTTER

Contrevent or Volet? See Volume 3, The Appendix, Christian Pouyez, “Preliminary Report on Outside Shutters.”

(1)

French Transcriptions (1713-1768)

1716

1716

BAYE ROYALLE: REDOUBT "A" SERVING AS A GUARD HOUSE

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

...  Volets ...

a prix fait ...

... quarente volets garnis de leur ferrure a 8" chaque ... 320.[livres] 0.0 ...

1716

LOUISBOURG: REDOUBT "C" SERVING AS A BUILDING FOR THE TROOPS

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

... Volets ...

... quatre vingt volets de 5 pds. 6 pcs. de haut sur 3 pds. 6 pces. de large a 5" chaque ... 400. [livres] 0.0 ...

1716

LOUISBOURG: BATTERY "K" BARRACKS

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

... volets ...

a prix fait

... quarente volets garnis de leur ferrures a 8" chaque ... 320. [livres] 0.0 ...

1716

LOUISBOURG: BATTERY "O" GUARD HOUSE

This  proposed (never-built) masonry building, which was to be like the Port Dauphin Guard house L, was to have interior (possibly exterior) shutters:

[.. Volets ...

... vingt volets garnis de leur ferrures a 8" chaque ... 160.[livres] 0.0 ...]

1716

PORT TOULOUSE: REDOUBT "I" BUILDINGS FOR THE TROOPS

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

.. volets ...

... quarente vingt volets de 5 pds. 6 pce. de haut sur 3 et 6 de large a 5" chaque ... 400.[livres] 0.0

1716

PORT TOULOUSE: BATTERY "B" CRENELLATED GUARD HOUSE SERVING AS A STOREHOUSE

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

... volets

a prix fait

... quarente volets garnis de leur ferrure a 8" chaque ... 320.[livres] 0.0 ...

1716

PORT DAUPHIN: REDOUBT "E" BARRACKS

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

... volets ...

... quatre vingt volets de 5 pds. 6 pce. de haut sur 3 pds. 6 p. de large a 5" chaque ... 400.[livres] 0.0 ...

1716

PORT DAUPHIN: BATTERY "L" GUARD HOUSE

This proposed (never-built) masonry building was to have interior (possibly exterior) shutters:

... Volets ...

... vingt volets garnis de leur ferrures a 8" chaque ... 160.[livres] 0.0 ...

1718

1718 - June 10, 1718 & June 18, 1718

LOUISBOURG: KING'S BASTION “C”, BARRACKS

[A] Specifications of June 10, issued from Paris, included the following shutter description for this proposed masonry barracks:

... 17

Menuiserie ...

... Les ... contrevents Seront faits de Sapin assemblés avec des Emboitures de Cinq a Six pouces de large, bien chevillés et proprement a Justées sur un pouce Environ d'Epaisseur ...

[B] Another version of the same specifications, dated June 18, included the following shutter description for this proposed masonry building:

17.

La Menuiserie pour ... Les ... contre vents Seront fait de sapin, assemble avec des Emboitures de 5 a 6 pouce de Large bien chevilees et proprement adjustees, Sur 1 pouce Environ d'Epoissr ...

1718 - June 10, 1718 & June 18, 1718

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY “K”:

(1) 	STOREHOUSE

(2) 	GUARD HOUSE

(A)  Specifications of June 10, issued from Paris, included the following interior (possibly exterior) shutter description for this proposed masonry building:

... a l'Estimation ...

... 26 chassis dormans et a Coulisse avec leurs volets a 20.# chaque ... 520. 0. 0. ...

[B] Another version of the same specifications, included the following interior (possibly exterior) shutter description for this proposed masonry building:

... a l'Estimation ...

... 26. chassis dormans et a Coulisse avec leurs Volets a 20.# chaque ... 520. 0: 0. ...

1718 - June 10, 1718 & June 18, 1718

LOUISBOURG: ISLAND BATTERY “I”:

(1) 	POWDER MAGAZINE

(2)	GUARD HOUSE

(A)  Specifications of June 10, issued from Paris, included the following interior (possibly exterior) shutters for this proposed masonry powder magazine and guard house:

... a l'Estimation ...

... 12 Chassis dormans a Coulisse avec leurs volets a 20.# chaque .... 240. 0. 0.  ...

[B] Another version of the same specifications, included the following interior (possibly exterior) shutter description for this proposed masonry building:

... a l'Estimation ...

... 12. Chassis dormans a Coulisse avec leurs Volets a 20.# chaque .... 240. 0. 0.  ...

1718 - September 23

LOUISBOURG: DAUPHIN FAUXBOURG, PROPERTY 5 ?

At the home of René [petite] Perré, near the home of l'abbé, a man knocked on the shutters as follows:

... attaqua un Contre Vent de René Perré avec des Juremens ...

... frapper a ... Contre Vent ...

... au contre Vent dont il y a Encor des coups marqué dans le d. contre vent ...

1718 - December 30

LOUISBOURG: BLOCK 18, GUARD HOUSE, PRISON AND DUNGEON

The construction of the piquet guard house revealed the following:

...  Achats ...

... pour l'achat de ...planches de sapin de 10 pieds de long, 10 a 12 pouces de large et un pce. d'epaisseur a faire ... celuy [chambre] du corps de garde  ... contrevent ... a raison de 20s piece ... [en marge: il n'y a nul forme de toise dans les termes de cet article] ...

...  Menuiserie ...

... pour trois contrevent de quatre pieds de haut sur trois de large embouvetez pareez des deux cotez et barrés de deux barre a trois livre piece la somme de ... 9"-0-0 ...

The construction of the piquet guard house, and masonry prison and dungeon, revealed the following:

... pour les serrures cadenats verrouils et autre ferrures necessaire aux portes, croisées et contrevent ..., façon et fourniture ...

1718 - December 30

LOUISBOURG: BLOCK 18, ANCIEN GOUVERNEMENT

This 1/2 timber house included the following:

... Achapts ...

... pour l'achat ... planches de pin et sapin de 10 p. de long 10 a 12 de large et un pouce d'epaiss. a faire ... contrevens ... a 2 s. le pied  ...

... Ouvrage de menuiserie ...

... pour vingt deux contrevents bois de sapin de cinq pieds de haut sur trois de large embouvetes, pares des deux cotez et barrez de trois barres, a trois livres piece la somme de ... 66.0.0 ...

... Serrures et autres ouvrages du métier ...

... vingt deux crochets et leur pilons [pitons] fermer les contrevents a 15s piece la somme de ... 16.10  ...

... vingt deux tourniquets pour les [contrevens] arreter a 10s piece la somme de ... 11  ...

1718 - December 30

LOUISBOURG: BLOCK 1, BEAUCOURS

The Beaucours piquet house, which replaced the Dufour piquet house and storehouse at this same location, revealed the following:

Achats ...

... pour l'achat de ... madriers a ... faire des ... contrevens ... a 30s. piece ...

... Ouvrages de menuiserie ...

... Pour sept contrevents de cinq p. de haut sur 2 1/2. de large pares embouvetez et barrés de trois barres a trois livre piece la somme de ... 21.0.0 ...

... Ouvrage de Serrurie ...

... sept crochets et leur pitons pour fermer les contrevens a 15s pce. la somme de ... 5.5 ...

... sept tourniquets pour arrester lesd. contrevens a 10s p. la somme de ... 3.10 ...

1719

1719 - March 7

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

The King's Bastion/Barracks 1719 contract (Isabeau) for a masonry building revealed the following:

... Trente Livres pour Chacune Toise quarée de Contrevents ... de planches de sapin d'un pouce emboitées par les deux bouts de bois de chesne ...

1719 - November 26

LOUISBOURG: BLOCK 18, CASERNES

Two new piquet barracks that were constructed revealed the following:

[A] A version of November 26 noted the following:

... pour ... planches Employées aux ... contrevents ... et ferrures ...

[B] Another version of [1719] noted the following:

... pour ... planches employé aux ... contrevents des casernes, facon et Serrure ...

1719 - 1720

1719 - 1720

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

For the masonry barracks, an accounting of the work undertaken to date compared prices in the King's Bastion/Barracks 1719 contract (i.e. paid by the King to Isabeau, the fortification contractor) versus the actual cost to the said contractor:

... Contrevants ...

[King's Price:]

[Oak Emboîture]

... 30 " pour chacune toizée Carrée de contrevant ...  de planches de Sapin d un poulce emboetée par les deux Bouts de Boys de Chesne cy .... 30 " [livres] ...

[Fortification Contractor's Cost:]

[If Pine Emboîture]

... emboetée de pin sans Chesne

La piece 4 " les 2 faisant la toize ....   8 " ...

..... pour le Boys .................................. 3 " 12 " ...

... [TOTAL:] ....................................... 11 “ [livres]  12 “ [sols] ...

[If Oak Emboîture]

.... Et Sil estois emboete de

chesne il en faudroit 4 pieds

a 4s ..........................................................            "     16 " [sols] ....

.... [TOTAL:] ............................................12 "[livres] 8 " [sols] ....

[1719?] - 1726

[1719?] - 1726

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

Isabeau, the fortification contractor, had accepted, apparently subsequent to his 1719 contract, the following for this masonry building:

... 19 ...

... on les a passé au mesme prist au casernes [a 2:# les quatre crochet et tenons qu'il faut pour tenir fermé et ouvert les Contrevents d'une fenetre] .....

1719 - 1727

1719 - 1727

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

For this masonry building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724 to 1727), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks, that included the following:

... Menuiserie

Du prix de 30# la toise quarrée

... Contrevents

Contrevents des fenestres ...

L.[ongueur]  d'un ... 0-4-2 ... h [auteur]  ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-1-0 ...

... Et pour 70. autres Semblables ... [Total:] 24-1-10-0 ...

Contrevents des grandes lucarnes ...

L. d'une ... 0-2-9 ... h ... 0-1-7 ... [Total:] 0-0-8-8 ...

... Et pour 15 autres ... [Total:] 1-4-10-0 ...

[Contrevents des] Petites lucarnes ...

L. d'un ... 0-1-9 ... h ... 0-1-5 ... [Total:] 0-0-4-11 ...

... Et pour 27. autres ... [Total:]  1-5-0-9 ...

1719 - 1727

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS AND LEFT PAVILION

For this masonry building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724 to 1727), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks, that included the following:

... Serrurerie

... 115 Tourniquets pour arrester les Contrevents a deux livres cy ... 230#: 0: 0: ...

1719 - 1727

LOUISBOURG: BLOCK 13, HOSPITAL

For this masonry building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724 to 1727), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks, that included the following:

... Menuiserie

Du prix de 30# la toise quarrée

... Contrevents des fenetres ...

h[auteur] d'un ... 0-4-0 ... L[argeur] ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-0-0 ...

... Et pour 26 autres ... [Total:] 8-4-0-0 ...

... Contrevents des lucarnes ...

L. d'un ... 0-2-9 ... L ... 0-1-7 ... [Total:] 0-0-8-8 ...

... Et pour 8. autres  ... [Total:] 0-5-9-4 ...

... Serrurerie

... paires de pentures d'un pied Edemy de long avec leurs gonds pour ... contrevents a raison de six livres piece [paire], cy ...

1719 - 1727

LOUISBOURG: BLOCK 1, L’ANCIEN MAGASIN

For this masonry building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724 to 1727), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks, that included the following:

... Menuiserie

Du prix de 30# la toise quarrée

Contrevents du Magazin ...

h.[auteur] d'un ... 0-4-6 ... L[argeur] ... 0-4-0 ... [Total:] 0-3-0-0 ...

... Et pour 4 autres ... [Total:] 2-0-0-0 ...

1719 - 1727

LOUISBOURG: BLOCK 1, ANGAR [FIRST ENGINEER’S HOUSE]

For this unusual masonry pillar building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724 to 1727), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks, that included the following:

... Menuiserie

Du prix de 30# la toise quarrée

Contrevents du hangard

h.[auteur] d'un ... 0-3-6 ... L[argeur] ... 0-2-8 ... [Total:] 0-1-6-8 ...

... Et pour 7 autres ... [Total:] 1-4-10-8 ...

1719 - 1730

1719 - 1730

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

/ KING'S BASTION, PAVILION (LEFT)

For these masonry buildings, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724-1730), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks that included the following:

... Menuiserie des ... ContreVents de planches d un pouce du prix de 30# La toise quarrée ...

Contrevents des fenestres

Long. d'un ... 0-4-2 ... Larg ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-1-0 ...

... Et pour 70. autres Semblables ... [Total:] 24-1-10-0 ...

Contrevents des grandes lucarnes

Long. d'un ... 0-2-9 ... Larg ... 0-1-7 ... [Total:] 0-0-8-8 ...

... Et pour 15. autres Idem ... [Total:] 1-4-10-0 ...

ContreVents des petites Lucarnes

Long. d'un ... 0-1-9 ... Larg ... 0-1-5 ... [Total:] 0-0-4-11 ...

... Et pour 27. autres Idem ... [Total:] 1-5-0-9 ...

1719 - 1730

[LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

/ KING'S BASTION, PAVILION]

For this masonry building, Isabeau, the fortification contractor (1719-1724), and subsequently his estate (1724-1730), undertook assorted work, which included the replacement of the rotten fir window sashes with those of oak, not covered by the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks:

... Serrurie a l'estimation ...

... Cent quinze tourniquets pour arreter les contrevents, les crochets pour les tenir fermez compris, estimez a deux livres piece, montent ensembles a la somme de deux cent trente livres ... 230" ...

1719 - 1730

LOUISBOURG: BLOCK 1, L’ANCIEN MAGASIN

For this masonry building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724-1730), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks that included the following:

... Menuiserie des ... ContreVents de planches d un pouce du prix de 30# La toise quarrée ...

Contrevents du Magasin

Long. d'un ... 0-4-6 ... haut ... 0-4-0 ... [Total:] 0-3-0-0 ...

... Et pour quatre autres id ... [Total:] 2-0-0-0 ...

1719 - 1730

LOUISBOURG: BLOCK 1, ANGAR [FIRST ENGINEER'S HOUSE]

For this unusual masonry pillar building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724-1730), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks that included the following:

... Cloisons de planches d un pouce du prix de 14.# la toise quarrée ...

... Dans le Vieux logement des Ingenieurs ...

... Long ... des ... ContreVents ......

... Menuiserie des ... ContreVents de planches d un pouce du prix de 30# La toise quarrée ...

Contrevents du hangar

... Long. d'un ... 0-3-6 ... Larg ... 0-2-8 ... [Total:] 0-1-6-8 ...

... Et pour Sept Autres ... [Total:] 1-4-10-8 ...

1719 - 1730

LOUISBOURG: BLOCK 13, HOSPITAL

For this masonry building, fortification contractor Isabeau (1719-1724), and subsequently his estate (1724-1730), undertook assorted work, based on prices set out in the King's Bastion/Barracks 1719 contract for the masonry barracks that included the following:

... Menuiserie des ... ContreVents de planches d un pouce du prix de 30# La toise quarrée ...

Contrevents

haut d'un ... 0-4-0 ... Larg ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-0-0 ...

... Et pour 26. autres ... [Total:] 8-4-0-0 ...

Contrevents des lucarnes

Long. d'un ... 0-2-9 ... Larg ... 0-1-7 ... [Total:] 0-0-8-8 ...

... Et pour 8. autres id ... [Total:] 0-5-9-4 ...

1721

1721 - November 21

LOUISBOURG: BLOCK 5, LOT A

In the sale of the Dybarart piquet cabin to Daccarette, the following was revealed:

... Un contrevent barré de deux barres évalué à ... 3[#] 0 ...

... Trois petits contrevents évalués ensemble ... 2# 0 ...

1723

1723 - August 8

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARRACKS AND TOWERS

The specifications for the construction of the Royal Battery and its masonry barracks noted the following:

... Les Contrevents Seront conditionnes comme les portes dans Leur grandeur [Les Portes Seront de Sapin assembles et Emboites de cinq a Six pouces de large bien chevillées Sur un pouce d'Epoisseur ... [AND] Les Portes des Cabinets Seront d'une planche d'Epoisseur Emboitées haut et bas et Embouvetées ...], mais de leur milieu en bas Ils Seront doublés de madriers de deux pouces d'Epoisseur Il Sera fait au milieu de ce renfort un Creneau Evases de deux pouces a L'Exterieur et de quatre pouces a l'Interieur, ce Creneau aura Sa fermeture a coulisse montante ...

1723 - November 25

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

According to his 1719 contract, Isabeau, the current fortification contractor, working on the King's Bastion and its masonry barracks, could charge as follows:

... Contrevents ... .

... Trante livres pour chaque toise quarrées de contrevents ... faitte De planche de Sapin d'un pouce d epaisseur emboitée par les deux bouts de bois de chêne ...

1723 - November 25

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARRACKS AND TOWERS

According to his proposal to work on the Royal Battery and its masonry barracks, Ganet, the new fortification contractor, was willing to charge as follows:

... On fournira les contrevents ... faitte de bois de Sapin [d'un pouce d epaisseur] emboistée Du Même bois [de bois de Sapin] par les deux Bouts a Vingt deux livres la toise quarrée le bois de Sapin ne vaut rien en aucune maniere a cet ouvrage ainsy il ne peut S'accorder avec le bois de chêne d'autant plus que le chesne n'est pas necessaire a de telle ouvrages au Surplus S'il plaisoit a la cour on les emboiteroient de bois de chêne a Vingt cinq livres la toise quarrée ....

1725

1725 - May 23

LOUISBOURG: TENDERED PRICES

Three tendered prices were compared - respectively those of Isabeau, the fortification contractor (the King's Bastion/Barracks 1719 contract), those offered on Isle Royale (i.e. local), and those being offered (February 24, 1725, five-year general contract - missing) by Ganet, the fortification contractor, as follows:

[ISABEAU]

... la toise quarrée de contre vents ... de planche de pin d'une poulce d'Epoiseur Emboitées par les deux bouts de chesne á ... 30# ...

[LOCAL]

... la toise quarrée de contre vents ... de planche de pin d'une poulce d'Epoiseur Emboitées par les deux bouts de chesne á ... 25# ...

[GANET]

... la toise quarrée de contre vents ... de planche de pin d'une poulce d'Epoiseur Emboitées par les deux bouts de chesne á ... 25# ...

1725 - 1727

1725 - 1727

LOUISBOURG: KING'S BASTION, PAVILION AND BARRACKS

The work undertaken by Ganet, the fortification contractor, to complete the work of Isabeau, the former contractor (using prices noted for the masonry barracks in the King's Bastion/Barracks 1719 contract) as well as new work (using prices noted in the Ganet five-year general contract of February 24, 1725 - missing) included the following:

... contrevents d'un pouce du prix de 30" la toise quareée ...

Contrevents aux fenestres des chambres des officiers corps de garde et chambre au dessus ... longueur d'un 0-4-2 ... largeur ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-1-0 ...

... et pour 32 autres [contrevents] sembe. ...[Total:] 11-0-6-0 ...

... [Contrevents] aux fenestres du pavillon ... longueur d'un ... 0-4-8 ... largeur ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-4-0 ...

... et pour 25 autres [contrevents] sembe. ... [Total:] 9-4-4-0 ...

... et pour neuf autres [chassis] garnis de toille ... [Total:] 3-3-0-0 ...

... [Contrevents] aux lucarnes du pavillon ... longueur  0-2-9 ...  largeur ... 0-1-7 ... [Total:] 0-0-7-8 ...

... et pour 7 autres [contrevents] semb.e ... [Total:] 0-4-5-8 ...

... [Contrevents] aux lucarnes sur les chambres des officiers et au pavillon ... longueur 0-1-9 ...  largeur ... 0-1-5 ... [Total:] 0-0-4-11 ...

... et pour sept autres [contrevents] sembe ... [Total:] 0-2-10-5 ...

... [Contrevents] a la boulangerie aux casernes des soldats et au pavillon joignant ... longueur d'un ... 0-4-2 ...  largeur ... 0-3-0 ... [Total:] 0-2-1-0 ...

... et pour sept autres [contrevents] sembe. ... 2-2-7-0 ...

...  Seruies [Serrurie] ...

... 118 paires de pentures d'un pied et demy de long posés aux contrevents a 6" la Paire cy ... 708" ...

... 14 paires de pentures d'un pied et demy posés aux contrevents des lucarnes a 6"  cy ... 84" ...

...  [Serrurie a l’Estimation]  ...

... 112 pitons pour tenir les contrevents ouverts estimé a 10 s. piece ... 56" ...

... 130 crochets  pour tenir les contrevents fermé estimé a 10 s. pce. ... 65" ....

1726

1726 - April 10

LOUISBOURG: NORTH SHORE, PROPERTY ?

There was a theft at the inn of Blaise Ganda that revealed the following:

... le deposant fut avec luy dans sa maison qu il vit le d contrevent dans la rue et un carreau de vitre cassé par le quel sans doute on avoit ouvert le chassis ...

... a dit que oui et que la haye donna un grand couteau de boucher a St Louis pour lever le crochet du contrevent ...

... [Dubois] a repondu que cest par la fenestre du coste de la rue Interroge si la fenestre etoit haute a repondu quelle etoit a sa portée et que ce fut St. Louis qui leva le crochet du contrevent ...

... [St. Louis] Interrogé sil ne sest pas servy dun couteau pour lever le crochet du contrevent  ... a dit qu'ouy mais que nayant peu reussir ils ont lever le d. contrevent des gonds sans rien rompre ...

1726 - May 12

LOUISBOURG: BLOCK 1, DUPONT

The demolition order of the piquet house of Dupont revealed the following:

... quatre contrevents garnies chacun de deux pentures, de deux gonds et un crochet ...

1726 - November 12

LOUISBOURG: PROPOSED SUPPLEMENTARY CONTRACT

Ganet, the fortification contractor, presented this proposed (later accepted) supplementary contract to cover work he had undertaken but which was not described in his February 24, 1725, five-year general contract (missing) that included:

... 19 ...

a 2:# les quatre crochet et tenons qu'il faut pour tenir fermé et ouvert les Contrevents d'une fenetre ... on les a passé au mesme prist au casernes ...

1726 - December 10

MIRMILIGUESCHE [MALAGAWATCH]: CHURCH

The cost of a 1/2 timber church included:

... La façon Et fourniture de planches Et cloux pour ...  8. contrevant ...

... Pour la ferrure de 8. contrevent ...

... Pour le Loyer d'une gouelette des acadiens pour porter les ... contrvent Serrures ...

1726 - 1727

1726 - 1727

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARRAQUE (ENGINEER'S)

Ganet, the fortification contractor, whose prices were not always fully accepted, had undertaken the following work in order to raise this temporary wooden building (without a foundation):

... a La Batterie Royalle Barraque pour les ingenieurs en 1726. et 1727.

... Pour ... Une ... contrevent et Pentures a la d Barraques ...

1726 - 1727

LOUISBOURG: NORTH SHORE, PROPERTY 20?

Ganet, the fortification contractor, whose prices were not always fully accepted, had undertaken the following work in order to convert this building:

... en 1726. et 1727 ...

Reparations et amenagemt dans le Batiment de l'hopital du costé du nord du port pour Letablissement des Corps de garde de L'officier et Soldats ...

... Pour Reparation ... dud corps de garde ...  contrevents pentures ...

1727

1727

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

The Governor was commenting upon the shutters of the masonry barracks:

... [il faudra] y faire mettre de chaises [chassis] et des contrevents, ceux qui y avoient este placés provisionnelement estoient sy mauvais qui n'ont peu resister pendant un hyver ...

1727 - October 7

LOUISBOURG: SUPPLEMENTARY CONTRACT

Ganet, the fortification contractor, included in this supplementary contract items not mentioned in his five-year general contract of February 24, 1725 (missing) as follows:

11. e

Quatre tenons et crochets ordinaires pour arréter Contrevents, seront payez Ensembles ...

... Les quatre Tenons et Crochets pour contrevents a deux livres cy ... 2 ...

1727 - November 1

LOUISBOURG: BLOCK 1, MAGASIN DU ROI

The prices of Ganet, the fortification contractor, for constructing this masonry building, which were according to the Ganet February 24, 1725, five-year general contract (missing), and to a Ganet supplement (October 7, 1727), revealed the following:

Menuiserie Du prix de 25. # la toise quarée ...

... Contrevents

... L. [ongueur] d'un [contrevent] ... 0-3-4 ... h. [auteur] ... 0-5-6 ... [Total:] 0-3-0-0 ...

... Et pour Six autres [contrevents] ... [Total:] 3-0-4-0 ...

... L. d'un [contrevent] ... 0-3-4 ... L. .... 0-3-2 ... [Total:] 0-1-9-0 ...

... Et pour trois autres [contrevents] ... [Total:] 0-5-3-0 ...

... L. d'un [contrevent] ... 0-3-4 ... L ... 0-3-3 ... [Total:] 0-1-9-8 ...

et pour neuf autres [contrevents] ... [Total:] 2-4-3-0 ...

... Serurerie ...

... Deux Crochets a deux anneaux aux Contrevents du bureau à vingt sols piece cy ... 2 ...

1727 - November 1

LOUISBOURG: BLOCK 1, L’ANCIEN MAGASIN

The prices of Ganet, the fortification contractor, for repairing this masonry building, which were according to the Ganet February 24, 1725, five-year general contract (missing), and to a Ganet supplement (October 7, 1727), revealed the following:

Menuiserie Du prix de 25. # la toise quarée ...

... Contrevents

... Dans Lancien Magasin Reparation à 2. Contrevents

... L.[ongueur] E[nsemble] ... 1-2-0 ...

... h.[auteur] R.[eduit] ......... 0-3-0 ... [Total:] 0-4-0-0 ...

1727 - November 15

LOUISBOURG: DAUPHIN DEMI-BASTION

(1) 	POWDER MAGAZIN

(2) 	GUARD HOUSE

(3)  	LODGING

The proposed (later built) masonry buildings revealed the following:

Menuiserie ...

Pour contrevents, 6 toises quarrées a raison de 25".

la toise, cy ... 150": 0: ...

1727 - November 15

LOUISBOURG: BLOCK 1, BAKERY

The proposed (later built) masonry bakery revealed the following:

... Contrevents

... toises quarrées a raison de 25": la toise cy ...

1727 - November 17

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

The Engineer was commenting upon the shutters of the masonry barracks:

... il est veritable qu'il pleut souvent dans les chambres soit par le defaut de peu de voideur de la couverture ou plutôt par ce qu'on a pas le soin de fermer les contrevents des lucarnes lors qu'il pleut ...

... les contrevents sont presques tous brisés mais on dira quils etoit trop foible, cependant si on avoit soin des arrester avec leurs tourniquets ils resisteront mais la negligence des soldats et autres fait que ses contrevents vont au gré de la tempeste et que tout se brise ...

1729 - 1734

1729 - 1734

LOUISBOURG: BLOCK 23, LOT A

The masonry house had the following:

[c. 1731] ... pour ...  Deux ... Contrevans ...

1730

1730

BALEINE: CHURCH

Grimault, in 1730, built a 1/2 timber church where he undertook the following work:

... pour avoir fait 6 chassis a vitre et 6 contreveants á 6# par chassis et contrevant ... 36# ...

... huit contrevents compris Les chassis Dormants et tringles ... L. E. 5.4.8 ... h ... 0.3.3 ... [total] ... 2 0 9 ...

1730 - March 26

LOUISBOURG: ISLAND BATTERY

An estimation for completing the fortification works (1720-1729) included the following for its masonry [building]:

...  contrevents cy ...

1731

1731 - November 29

PORT TOULOUSE: BARRACKS, GUARDHOUSE, PRISON AND DETACHED LATRINE

This proposed (later built) masonry building included the following:

... Contrevents ...

... toises quarrées de ... contrevents a 25" la toise cy ...

1731 - November 29

PORT TOULOUSE: COMMANDER'S LODGING

This proposed (later built) masonry building included the following:

... Contrevents ...

... toises quarrées de ... contrevents a 25" la toise cy ...

1731 - November 29

PORT TOULOUSE: OFFICERS' LODGINGS, CHAPEL STOREHOUSE, AND BAKERY

This proposed (later built) masonry building included the following:

... Contrevents ...

... toises quarrées de ... contrevents a 25" la toise cy ...

1731 - November 29

PORT TOULOUSE: POWDER MAGAZINE

This proposed (later built) masonry building may have included the following:

... Contrevents ...

... toises quarrées de ... contrevents a 25" la toise cy ...

1731 - December 3

LOUISBOURG: LIGHTHOUSE

Ganet, the fortification contractor, was awarded a  four-year construction contract for the masonry lighthouse which noted the following:

... La toise quarrée de ... contrevents avec emboiture de bois franc a trente livres ... 30 [livres] ...

1732

1732 - Circa

PORT LA JOYE: MAGASIN DES VIVRES

An estimation for the construction of this proposed 1/2 timber building (later built) revealed the following:

...  contrevent ...

1732 - Circa

PORT LA JOYE: LIEUTENANT DE ROI AND OFFICERS' LODGINGS

An estimation for the construction of this proposed 1/2 timber building (later built) revealed the following:

... En Contrevent ... garnie de leur ferures  ...

1732 - January 2

NIGANICHE

A theft revealed the following:

... a repondu que ...  les fenestres etoient fermées a lordinaire ny ayant pas de contrevents ...

1732 - March 6

LOUISBOURG: BLOCK 34, LOT C

The construction summary for the masonry Vallée house, then under construction, revealed the following :

... Contrevents total cy ............ 6t[oise]. -0 -4 ... [Measurement]

SERRURIES

... 14 pitons pour contrvents cy .......

[COST TOTALS:]

... contrevents  ...

.... Mémoire des ouvrages faites dans ma maison depuis le toisé ...

... contrevents de pin, 3t [oise] ......

1732 - April 26

LOUISBOURG: BLOCK 16, LOT A

Tabois had died in the [wooden] house of Paris and an inventory was taken:

... fermé un Contrevent qui est dans le cabinet ...

1732 - April 28

LOUISBOURG: BLOCK PRESQU'ISLE DU QUAY, LOT A

The application of the seals taken after the death of the widow Berrichon revealed the following about her masonry house:

... d'un grand appartement ... Nous avons ... fermé par dedans les contrevens des fenestres ...

1732 - October 9

LOUISBOURG: BLOCK 16, LOT A

There was a theft in the [wooden] storehouse of Tabois that revealed the following:

... avons trouvé la fenestre ouverte qui donne veue sur la Cour du Coste du ouest dont le Carreau d'en bas dud chassis est Cassé et les Morceaux de verre tombes partie dans led. Cabinet et partie sur la fenetre, et le piton du contrevent arraché du Morceau de bois qui sert de Montant a la d. fenetre, et pendant au crochet, la pointe duquel piton ainsy pendante au crochet est plantée aud. contrevent qui est entr'ouvert et ayant examiné de quelle façon cette fracture a peut etre faitte Nous N'avons apperceu aucune Marque de force de violence faitte en dehors des environs dud. contrevent, Netant pas comprehensible comm'en Il a peu etre ouvert par dehors, et le piton arraché et piqué contre le contrevent, ce qui donne a presumer que cette ouverture n'a être faitte que par gens qui ont une parfaite connoissance de la scituation de lad. fenetre, et qui ont a loisir piqué led. piton dans le contrevent voulant par la couvrir leur action ...

... Luy avons demandé si c'est luy qui ferma hier au soir le contrevent dud. cabinet ... a dit ni fut pas ouvert depuis que le Sr. Roulleau apportat led. ballot, qui etoit mardy dr  ...

1733

1733 - March 5

LOUISBOURG: BLOCK PRESQU'ISLE DU QUAY, LOT A

There was a theft at the masonry residence of Berrichon, where the following was revealed:

... dans la chambre d’enhaut au dessus de la Sale de la Maison ... ils trouverent la porte de la Chambre ouverte, la Serrure ayant enfonceé, et demeurée Suspendue derriere par un cloux ...

Interrogé lequel d'eux deux a decrocheté lad. fenetre et avec quoy et comment ils ont ensuite ouverte le chassis ... en levant une planche du ... contrevent, quil avoit ensuite essayé d'ouvrir le chassis ayant cassé quelques vitres ...

... par la fenetre et contrevent ...

... qu’il avoit ôté une planche du contrevent du côté de l’etang ...

... le contrevent de laquelle fenetre a une planche cassée et levée dans le batant droit, et sur le chassis vitré de lad. fenetre qui est aussy a deux batans sy est trouvé sept quarreaux de vitres cassés vis a vis les targettes denhaut, du millieu et denbas dud. chassis ...

... avons demandé a brulevillage comment il a ouvert ce contrevent et le chassis ...

1733 - September 10

PORT LA JOYE: LIEUTENANT DE ROI AND OFFICERS' LODGINGS

The construction specifications for this 1/2 timber buildings included the following:

... 7.e Article

Les ... contrevents Seront fait avec planche de pin d'un pouce franc d'Epaisseur Emboittées par les deux bouts de bois de chesne ou de merisier, Le tout bien blanchis et assemblé avec renures languettes bien chevillées, tous Les bois qui Seront Employés pour cet ouvrage Sera bien Secq Et Sain et payé a la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... contrevens a ... 18: 0: 0: ...

1733 - September 10

PORT LA JOYE: MAGASIN DES VIVRES

The construction specifications for this 1/2 timber buildings included the following:

... 7.e Article

Les ... contrevents Seront fait avec planche de pin d'un pouce franc d'Epaisseur Emboittées par les deux bouts de bois de chesne ou de merisier, Le tout bien blanchis et assemblé avec renures languettes bien chevillées, tous Les bois qui Seront Employés pour cet ouvrage Sera bien Secq Et Sain et payé a la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... contrevens a ... 18: 0: 0: ...

1733 - September 18

PORT TOULOUSE: COMMANDER'S LODGING

The construction specifications for this masonry building included the following:

... 11.e article

Les ... contrevents Seront faits avec des planches d'un pouce et quart d epaisseur, emboittés par les deux bouts de bois de chesne ou de merisier, le tout blanchis et assemblé avec renures et languettes, bien chevillé, et cet ouvrage Sera payé a la toise quarrée ...

.. 11. La toise quarreé de ... contrevent ... 25:# 0: s ...

1733 - September 18

PORT TOULOUSE: BARRACKS AND GUARDHOUSE  AND PRISON AND LATRINES

The construction specifications for this masonry building included the following:

... 11.e article

Les ... contrevents Seront faits avec des planches d'un pouce et quart d epaisseur, emboittés par les deux bouts de bois de chesne ou de merisier, le tout blanchis et assemblé avec renures et languettes, bien chevillé, et cet ouvrage Sera payé a la toise quarrée ...

.. 11. La toise quarreé de ... contrevent ... 25:# 0: s ...

1733 - September 18

PORT TOULOUSE: MAGASIN DES VIVRES AND CHAPEL AND OFFICERS LODGING AND BAKERY

The construction specifications for this masonry building included the following:

... 11.e article

Les ... contrevents Seront faits avec des planches d'un pouce et quart d epaisseur, emboittés par les deux bouts de bois de chesne ou de merisier, le tout blanchis et assemblé avec renures et languettes, bien chevillé, et cet ouvrage Sera payé a la toise quarrée ...

.. 11. La toise quarreé de ... contrevent ... 25:# 0: s ...

1733 - September 23

PORT LA JOYE:  LIEUTENANT DE ROI AND OFFICERS' LODGINGS

LaPlagne, the fortification contractor, was awarded the contract for this 1/2 timber building which included the following:

...  7.e article

... Contrevents

Les ... Contrevents seront faits avec Planches de pin d un pouce franc d epaisseur emboittes par Les deux bouts de bois de Chesne ou de merisier Le Tout bien blanchis et assembles avec Renures Languettes bien Chevillées, tous Les bois qui seront Employes pour Cet ouvrage Seront bien sec Et bien sain, Et cet ouvrage sera payé a la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... Contrevents a dix huit Livres Cy ... 18 ...

[serurerie]

... Les Tenons Et Crochet pour Les Contrevents Ensembles a deux Livres Cy ... 2 ...

1733 - September 23

PORT LA JOYE: MAGASIN DES VIVRES

LaPlagne Despiet, the fortification contractor, was awarded the contract for this 1/2 timber building which included the following:

...  7.e article

... Contrevents

Les ... Contrevents seront faits avec Planches de pin d un pouce franc d epaisseur emboittes par Les deux bouts de bois de Chesne ou de merisier Le Tout bien blanchis et assembles avec Renures Languettes bien Chevillées, tous Les bois qui seront Employes pour Cet ouvrage Seront bien sec Et bien sain, Et cet ouvrage sera payé a la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... Contrevents a dix huit Livres Cy ... 18 ...

[serurerie]

... Les Tenons Et Crochet pour Les Contrevents Ensembles a deux Livres Cy ... 2 ...

1733 - September 28

PORT TOULOUSE: COMMANDER'S LODGING

Ganet, the fortification contractor, constructed this masonry building which included the following:

... 11 article

... contrevents

Les ... contrevents seront faits av[ec] des planches d'un pouce et quart d'epais emboittes par les deux bouts d'un bois de chesne ou de merisier le tout blanchi et assemblé avec renures et languettes bien chevilles et cet ouvrage sera payé à la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... contrevents à vingt trois livres cy. ... 23 ...

[Serrurerie ...]

... Les quatre tenons le crochet pour les contrevents ouverts et fermés à deux livres ........................................................  2

[en marge, crossed out:   piece de Crochet a dix Sols cy [Sic] ... 10] ]

1733 - September 28

PORT TOULOUSE: BARRACKS AND GUARDHOUSE  AND PRISON AND LATRINES

Ganet, the fortification contractor, constructed this masonry building which included the following:

... 11 article

... contrevents

Les ... contrevents seront faits av[ec] des planches d'un pouce et quart d'epais emboittes par les deux bouts d'un bois de chesne ou de merisier le tout blanchi et assemblé avec renures et languettes bien chevilles et cet ouvrage sera payé à la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... contrevents à vingt trois livres cy. ... 23  ...

[Serrurerie ...]

... Les quatre tenons le crochet pour les contrevents ouverts et fermés à deux livres ........................................................     2

[en marge, crossed out:   piece de Crochet a dix Sols cy [Sic] ... 10] ]

1733 - September 28

PORT TOULOUSE: MAGASIN DES VIVRES AND CHAPEL AND OFFICERS LODGING AND BAKERY

Ganet, the fortification contractor, constructed this masonry building which included the following:

... 11 article

... contrevents

Les ... contrevents seront faits av[ec] des planches d'un pouce et quart d'epais emboittes par les deux bouts d'un bois de chesne ou de merisier le tout blanchi et assemblé avec renures et languettes bien chevilles et cet ouvrage sera payé à la toise quarrée ...

... La toise quarrée de ... contrevents à vingt trois livres cy. ... 23  ...

[Serrurerie ...]

... Les quatre tenons le crochet pour les contrevents ouverts et fermés à deux livres ........................................................     2

[en marge, crossed out:   piece de Crochet a dix Sols cy [Sic] ... 10] ]

1734

1734 - September 1

LOUISBOURG: BLOCK 33, LOT C

The newly built, but not completed masonry house of Amerlek [Emerlet], included the following:

... 20 - croiseés avec leur contrevents  ... le tout â deux vantaux a 9 # chaques pour la façone du menuissier cy ... 180 #- 0s ...

... 100 - planches françoises de bois de paris pour lesdittes croisseés Et contrevents cy ... 90 # - 0 s ...

... Je soussigne [Logier] ... pour contrevents ... que jay fait ...

1734 - September 30

BLOCK 1, ENGINEER’S HOUSE

Ganet, the fortification contractor, had constructed this masonry house, based on the Ganet April 18, 1730, general contract (missing), which revealed the following:

... contrevents

Contrevents du prix de 25" la toise quarrée

... hauteur d'un [Contrevent] .... 1-5-4 [0-5-4?] ... largeur ... 0-3-4 ... [Total:] 0-2-11-6 ...

... et pour 10 autre semblable ... [Total:] 4-5-7-0 ...

... Contrevents ... hauteur d'un ... 0-5-4 ... largeur ... 0-2-2 ... 0-1-11-1 ...

... et pour 3 autres semblables ... 0-5-9-3 ...

... hauteur d'un autre [contrevent] ... [1-1-8 ?] ... largeur ... 0-2-2 ... [Total:] 0-2-9-2 ...

1735

1735

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARRACKS

Sabatier's estimate of required repairs for the masonry barracks included the following:

Etat des Reparations a faire du Battiment du Corps des Cazernes de la Batterie Royalle ...

... un tenon au Contrevent de lad Croiseé [de ... la chambre du Commandant] ...

... Un tenon au contrevent de lad [premiere chambre des Soldats] Croisée ...

... Un Idem [tenon] au contrevent de la Croisée de la deuxieme Chambre des Soldats ...

... Un tenon au Contrevent de lad [3e Chambre] Croisée ...

... Un tenon pour arreter le Contrevent de lad [5] Chambre ...

... une penture au Contrevent de la d [5] Chambre chan[?] etant Cassé ...

... Un tenon pour arreter le contrevent de lad [6e Chambre des Soldats] Croisée ...

... deux tenons pour arreter les Contrevents [des deux?] Croissees de la d boulangerie ...

Recapitulation ...

... 1. id [penture] pour Contrevent ...

1735

LOUISBOURG: BLOCK 1, MAGASIN DU ROI

Ganet, the fortification contractor, would undertake a variety of extraordinary and maintenance work for this masonry building that included the following:

Magazin des Vivres

1735

... Remplacement un contrevent a la chambre Servant de Bureau Est  ... 7 [livres] ... 0 ... 0 ...

... Une penture [for a replacement "contrevent a la chambre Servant de Bureau"?]  estimée a  ... 3 [livres] ... 0 ... 0 ...

... Un gond et un crochet [for a replacement "contrevent a la chambre Servant de Bureau"?]  estime Ens  ... 2 [livres] ...

1735 - September 13

ST. ESPRIT

An inventory of the Dolhabarats house revealed:

... [On the ground floor of the house seals were placed] sur le chassis dud. cabinet dont nous avons fait fermer le contrevent avec sa crochet par dedans ...

... somme monté en la chambre au dessus ... et aprés avoir fermer les contrevents desd. fenetres par dedans avons fermé les chassis  ...

1736

1736 - January 19

LOUISBOURG: NORTH SHORE, PROPERTY 10

Surgere was renting a house to Lucas that included the following stipulations:

... Lucas promit ... et Contrevent en planches avec leur ferrures. sans serrure ...

1736 - September 13

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARRACKS

An inspection recommended the completion of work or the replacement of items as follows for this masonry building:

... Cinq. chambre des soldats en suivant

... Une penture au contrevent de la croisée en remplacement ...

... Boulangerie

... un piton a l'un des contrevents en remplacement ...

1736 - October 25

HARDWARE MAINTENANCE CONTRACT

According to a hardware maintenance contract, Jean Claparede agreed to undertake the following work for six years, for the maintenance of King's Buildings at Louisbourg:

... Marché pour Lentretien de la serrurerie Et grosses ferrures des Batimens du Roy a Louisbourg ...

... s'est presenté Le nommé Jean Claparede maitre serrurier en cette ville ...

... de faire les ouvrages mentioner cy apres pour Lentretien de la serurerie et grosses ferrures des batiments dy Louisbourg aux prix clauses et Conditions suivantes ...

Art. premier

Led. Jean Claparede entretiendra en bon etat tous les ...  pentures, fiches ...  crochets, et autres menues ferrures des ... Contrevents ded Batiments du Roy dans la ville Et le port de Louisbourg a cet effet  il sera tenu de visiter les d. ferrures exactement tous les mois de les oindre d huille a chaque visite, et de remplacer a mesure celles des d. ferrures qui se trouveront cassées, persues, ou hors de service ...

4

Lors qu il Remplacera quelques [vues? vis?] des ferrures mentionées aux articles precedants, ce ne sera que par des pieces entieres de bon fer et bien travailler et de la memsme proportion des anciennes; en plancant les dte. nouvelles pieces il observera La mesme Cimetrie des anciennes, Et sera tenu ... le demontage Et frais qui seront necessaire pour lesd. Remplacement.

5.

il Sera tenu aussy de fournir tous le fer dont il aura besoin pour les pieces qu ol faudra Remplacer, ainsy que les cloux qui seront necessaires pour les mettre en place.

6.

Il sera fait deux fois par an au mois d avril et au mois d octobre une visite Generalle de touttes lesd.tes ferrures par Lingenieur et autres officiers qui seront nommés ... pour examiner si le tout est entretenu aux termes du present marché  [En marge:] sur lestimation de Lingenieur le double de la Valeur des pieces quil aura negligée et qui auront deperie par sa faute ...

... Jean Claperede s'est oblige de faire faire pour le prix ... pour le temp et Espace de six années ...

1736 - October 25

JOINERY MAINTENANCE CONTRACT

According to a joinery maintenance contract, Louis Logier agreed to undertake the following work, for six years, for the maintenance of King's Buildings at Louisbourg:

... Marché pour Lentretien de la menuiserie ... des Batimens du Roy dans la Ville Et le port de Louisbourg ...

... sest presenté le nommé Louis Logier Maitre Menuisier en Louisbourg ...

art. 1er.

led. Louis logier entretiendra en bon Etat, touttes les ... contrevents ... et generallement tout l ouvrage de menuiserie ... ayant soin de Remplacer a fur et a mesure les pieces qui sont pouries ou Cacssé quelque demontage qu il y ait a faire leur donnant les mesme dimentions que les anciennes pour les quelles Reparations il ne fournira que des bois secs bien conditionés bien travaillés et de mesme qualité que ceux qu il faudra changer il sera tenu a tout le demontage et Remontage qu il Conviendra de faire et a la fourniture des cloux si l ouvrage En Exige, il observera aussy que touttes les ... Contrevents puissent souvrir sans difficultes ...

2.

Il entretiendra ... les portes et barrieres de la ville et des Batterie de Louisbourg ...

4e.

Il Reparera generallement tous les domages qui arriveront a la menuiserie et aux vitres stipulés sy devant pour quelque cause et occasion que ce puisse etre, a L exception des Cas d incendie ou de chute de Batiment.

5.

Il sera fait deux fois par an au mois d avril et au mois d octobre une visite Generalle de la susdte. menuiserie ... par lingenieur Et autres officiers qui seront nommés ... et au Cas quil paroisse par la dte. visite que le dt. Louis Logier ait manqué a laccomplissement de quelques uns des articles du present marché et luy sera Retenu sur lestimation de Lingenieur le Double de la Valeur des Reparations quil naura point faitte, ou quil aura Negligée ...

pour le prix Et somme de ... pour le temps Et Espace de six années ...

1736 - October 27

LOUISBOURG: CONTRACT TENDER

Muiron, the fortification contractor who was tendering on the fortification works, included the following in his proposed offer (1736) for a six year contract (1737-1742):

Charpente et Menuiserie ...

... La toise quarree de contrevent ... de bois de pin d un pouce emboittes par les deux bouts de bois de merisier ou de chesne pour vingt quatre livres ...

Serurerie ...

... Les quatre crochets et pitons de chaque contres[vent?] pour deux livres dix sols ...

1736 - November 14

LOUISBOURG: PRICE COMPARISON

Referring to the existing general contract (1730-1736), Lenormant, the Commissaire - Ordonnateur, compared his suggested prices (1736) to those awarded in 1730 (missing) to Ganet, the fortification contractor and to those proposed (1736) in the tender of Muiron, the new fortification contractor:

... La toise quarrée de ... Contrevents de bois de pin dun pouce avec Emboiture de chesne ou de merisier ...

... [Le Normant] ... 			24 [livres] ...

... Offres dus Muiron ... 		24 [livres] ....

... prix du marché du Sr Ganet ... 	25 [livres] ...

... Les quatres crochets et tenons pour les Contrevents   ...

... [Le Normant] ... 			2 [livres] ...

.... Offres dus Muiron ... 		2 [livres] 10 [sols] ....

.... prix du marché du Sr Ganet ...  2 livres] [? sols] ...

1736 - November 15

LOUISBOURG: PRICE COMPARISON

The suggested prices of the fortification contractors, Ganet and Laplagne Despiet, holding general contracts, were compared:

... Marché du sr. Ganet avec Le Roy ...

... Contrevent dun pouce a 25.# la to. quarrée ...

... Marché du Sr. Laplagne avec Le Roy ...

... Contrevent dun pouce a 18" la to. quarrée ...

1737

1737

LOUISBOURG: BLOCK 2, LOT H

For a proposed (never-built) private masonry building, there was envisioned the following, to which Muiron, the fortification contractor, hired to do this work, was to adhere:

Devis des ouvrages de ... menuiserie ferrure et gros fer ...

15e

Les contreveant Seront de mesme planche [of pine, of 1 1//4 pouce thickness] avec emboiture de chaine ...

1737 - May 10

LOUISBOURG: GENERAL CONTRACT

Muiron, the fortification contractor, was awarded a general contract (1737-1742) that included the following:

Art.e 40e

Contrevents ... de planches

Les ... Contrevents, seront faits avec des planches de pin d'un pouce franc d'Epais, Emboites par les bouts de bois de Merizier ou de chesne, le tout bien blanchis et bien assemblé, avec Rainures et Languettes, et les bois qui seront Employés pour cet ouvrage, seront Secs et bien Sains, et seront mesurée à la toise quarrée ...

La toise quarrée de ...  Contrevents de bois de pin d'un pouce ... 20 [livres] ...

... Les quatre Crochets et tenons pour les contrevents ... 1. 12 ...

1737 - 1742

1737 - 1742

LOUISBOURG: PRICE COMPARISON

The general contract (1737-1742) with Muiron, the fortification contractor, was to expire at the end of 1742, and his proposal for a new one, to begin 1743 [missing], which had the same prices except where noted otherwise, were compared:

[1737-] 1742

... La toise carré de ... contrevents de bois de pin d'un pouce ... 20 ...

[1737-] 1742

... Les quatre Crochets et pitons pour les Contrevents  ... 1-12 ...

1738

1738 - September 13

LOUISBOURG: BLOCK 2, LOT H

For a proposed (never-built) masonry building there was envisioned the following:

13.

... et a chaque fenetre deux feuilles de Contrevent  faits de planches d un pouces d epaisseur & garnis de leurs Serrures ...

16.

... Sur lad Couverture il Sera observee deux Lucarnes Sur chaque face, et lesd Lucarnes fermer a volets  ...

Circa 1738 - 1740

1738 - 1740 - Circa

ISLE ROYALE

A memoire on Isle Royale revealed the following:

... Il est necessaire que tous les bois Employez pour les ouvrages du Roy et pour le service des batteries et artillerie, comme ... Portes, contrevents, chassis ... et autres de cette Nature soient peintes ainsy que ... toutes les ferrures Exposées a l’air ...

.. Il seroit a propos de donner attention a cet article [peinture des bois] pour ce qui regarde les bois et les ferrures dans le marché que lon doit passer avec le Sr Muiron ...

1739

1739 - May 1, 1739

LOUISBOURG: BLOCK ?, LOT ?

Lachaume, in renting his house to Fayol dt. Lapierre, revealed the following:

... l'état à luy remise, les ... contrevents garnis de toutes leurs serrures ...

1739 - November 12

LOUISBOURG: PAINT

Sabatier revealed the following in a letter describing the need to paint wood exposed to the elements:

... il Seroit apropos de faire une adjudication pour peinturer tous les bois Exposez a lair afin de pouvoir les conserver comme ... Contrevents ...

1740

1740 - December 24

LOUISBOURG: BLOCK PRESQU'ISLE DU QUAY, LOT A

The Berrichon succession revealed the following about this masonry house:

... le contrevent de la fenetre de la sale qui donne sur l'etang avoit êté ouverte ...

1741

1741 - May 7

LOUISBOURG: BLOCK 16, LOT B

The succession of Jean Richard revealed:

... ensuite sommes montés au premier etage ... d'une petite chambre a gauche en entrant qui donne sur la cour aprés avoir fermer les contrevents et chassis qui donnent sur la cour ...

1742

1742

LOUISBOURG: KING’S STOREHOUSE

According to the King's Storehouse list of 1742, the following items and their numbers were revealed:

... Crochets de fer ordre. pr. Contrevent ... 9 [received] ... 9 [consumed] ...

... [Idem [crochets de fer] d'un pied de Long [pr. Contrevent] ... 8 [received] ... 8 [consumed] ...

... Chevilles de bois pour Contrevents ... 30 [received] ... 30 [consumed] ...

... Taquets de bois pour Contrevent ... 30 [received] ... 30 [consumed] ...

1743

1743

LOUISBOURG: PROPOSED GENERAL CONTRACT

The general contract (1737-1742) with Muiron, the fortification contractor, was to expire at the end of 1742, and his proposal for a new one, to begin 1743 [missing], which had the same prices except where noted otherwise, were compared:

1743

[ ... La toise carré de ... contrevents de bois de pin d'un pouce ... 20 ... ]

1743

[ ... Les quatre Crochets et pitons pour les Contrevents  ... 1-12 ... ]

1743 - September 3

LOUISBOURG:

(1) BLOCK 21 EAST LOT A

(2) BLOCK 21 EAST LOT B

According to a Boisseau rental agreement, an inventory of a 1/2 timber house (Lot B) with its pool room, and a 1/2 timber storehouse (Lot A), revealed the following:

Un Contrevent ferre au grenier du Billard ...

1743 - November 6

LOUISBOURG: BLOCK 32 WEST ?,  LOT A OR

BLOCK 32 EAST?, LOT ?

A theft took place at the 1/2 timber house of Muiron, the fortification contractor:

... ensuite led sr. Muyron nous auroit conduit dans un autre magasin attenant 	...

... et nous auroit fait apercevoir une fenetre fermant avec un contre vent et crochet qui donne sur la rue nommée la rue de l'hopital ...

1744

1744 - October 30

LOUISBOURG: ISLAND BATTERY, BAKERY

Muiron, the fortification contractor, had undertaken work on the bakery (1/2 timber), the guard house (masonry), and prison (masonry) that included the following:

Contrevents de planches d'1 pouc.

Du prix de 20# La Toise quarrée ...

Les deux contrevents de la Boulangerie ... hr Ens ...... 1-1-4 ... Largr ....... 0-3-2 ... [Total] .... 0 to-3-10 ...

1744 - October 30

LOUISBOURG: ISLAND BATTERY, GUARD HOUSE

Muiron, the fortification contractor, had undertaken work on the bakery (1/2 timber), the guard house (masonry), and prison (masonry) that included the following:

Contrevents de planches d'1 pouc.

Du prix de 20# La Toise quarrée ...

... Pour un dans le Corps de garde ... haut ............... 0 to-3-8 ... Largr ...............0-3-0 ... [Total] ....... 0-1-10 ...

1744 - November 4

LOUISBOURG: BLOCK 13, HOSPITAL (NEW KITCHEN)

The estimation for a proposed [1/2/timber/masonry combination] building known as the new kitchen included the following:

En Contrevents .... 34:0:0: ...

1747

1747 - August 31

LOUISBOURG: BLOCK 1, MAGASIN DU ROI ADDITIONAL VICTUALLING STOREHOUSE (ENGLISH)

Owing to the English capenters, Corben, Stewart and Clewly, for the assembly of a 1/2 timber frame of a building was money for the following:

... Two ... Shutters   ... [... 2 ... Shutters]

1749

1749 - July 23

LOUISBOURG: BLOCK 2, LOT I

The widow Destouches rental of her masonry house to Claparede revealed the following:

... Ladte Veuve ... à promis d'En fournir Les ferrures des ...  contrevent gratis ...

1749 - August 30

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARRACKS

Boucher, the Engineer, presented an August 30, 1749, repair estimate for this masonry building that included the following:

... Menuiserie

En ... contrevents ... il Sera Employé pour ceux et celles qui manquent Suivant LEvaluation [missing] qui en a Esté faitte ...

1749 - August 30

LOUISBOURG: BLOCK 13, HOSPITAL

Boucher, the Engineer, presented an August 30, 1749, repair estimate for this masonry building that included the following:

... Les ... Contrevents ... Se monte Suivant le denombrement [missing]  a la Somme de ...

... En menues Serureries pour la fermeture des ... Contrevents  ...

1749 - December 31

LOUISBOURG: BLOCK 13, HOSPITAL

By July 23, 1749, Coeuret, the fortification contractor, had completed repairs to this masonry building that included the following:

... 2 volets sur la porte et 2 autres sur les 2 fenestres de la Cloison qui separe la chapelle davec Les Salles lesquelles contiennent Suivant le Toisé [missing] qui en a Esté fait 0-5-9 pouces ... Estimé 30 tos La toise quarrés ...

1749 - December 31

LOUISBOURG: KING'S BASTION, BARRACKS

By July 23, 1749, Coeuret, the fortification contractor, had completed repairs to this masonry building that included the following:

... Trois contrevents avec des Barres faitte avec des planches de la demolition de la chapelle pour masquée les fenestres des dittes prisons [dans une grand chambre du pavillon droit des Cazernes] estimés pour fourniture de cloud et façon Six Livres cy ... 6 ... 0 ... 0: ...

1749 - December 31

LOUISBOURG: BLOCK 1, MAGASIN DU ROI

By July 23, 1749, Coeuret, the fortification contractor, had completed repairs to this masonry building that included the following:

... Pour ... 4 contrevants faits avec de planches de la demolition du hangard Estimé Ensemble pour fourniture de clouds et facon ...

1749 - December 31

LOUISBOURG: BLOCK 1, ENGINEER'S HOUSE

By July 23, 1749, Coeuret, the fortification contractor, had completed repairs to this masonry building that included the following:

... Un contrevent remplacé dans la chambre dun domestique, Estimé trante sols cy ... 1 ... 10 ... 0: ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: COMMANDER'S LODGING

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... contrevents

... six contrevents partie en madriers Et partie en planches tous Blanchies et embouvettées garnis de barres ... pour fourniture de Bois cloux et façon a seize livres la toise quarrée cy ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: CHAPLAIN AND SURGEON'S LODGING

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

Quatre contrevents pour les dits [deux grands ... et deux petits] fenestres avec des Barres estimies ensemble tous Compris a quatorze livres cy ... 14 ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: SUB-DELEGATE'S LODGING AND MAGASIN DES VIVRES

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... le Contrevent du magasin ... et trois contrevents dans le logement ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: CAPTAIN'S LODGING

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... quatre contrevents estimes pour fourniture Et façons ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE:  FORGE

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

La ... Contrevent estimés ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: BAKERY

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... Une Paire de penture pour le Contrevent Estimes avec Ses gonds trois livres dix Sols cy ............. 3 10

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: MAGASIN AUX LEGUMES

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... le Contrevents estimés pour fourniture et façon ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: OFFICERS' LODGINGS

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... le contrevent Estimé ...

1749: September 3, 1751

PORT LA JOYE: MAGASIN DES VIVRES

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... deux Contrevents estimés ...

... Paires de pentures pour ...  les Contrevents garnies de leur gonds estimes Six livres la paire cy ...

1749: September 9, 1751

PORT TOULOUSE: COMMANDER'S LODGING

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

...  Six ... contrevents faisant ens quatre toises quarrées estimées pour fourne de bois Cloux et façon a dix livres dix sols la toise quarrée cy ...

... Serrurier

... Six autres paires de pentures pour les contrevents Estimez Cinq livres la paire .....................  	30:      0:       0 ...

1749: September 9, 1751

PORT TOULOUSE: BARRACKS, OFFICERS' LODGINGS, CHAPEL AND PRISON

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... du logemt des officiers ...

... deux Contrevents faits avec des barres, contienne ens Suivant le Toisé deux toises quarrée et un pied, Est dix livres dix sols la toise quarrée, cy ...

... Serrurerie

... Deux Crochets de Contrevent et leurs Pitons estimés douze Sols piece cy ......................................    1:     4:   ...

... La Chapelle ...

... Deux Contrevents estimé ensemble pour fre de bois cloux a facon a Quatre livres cy ... 4 ...

... Deux paires de petittes Pentures [for the shutters?] avec leurs gonds estimes quatre livres la paire cy ........................    8 ...

... Deux Crochets et leurs pitons [for the shutters?] estimés douze Sols p.ce ................    1.   4. ...

1749: September 9, 1751

PORT TOULOUSE: CHAPLAIN AND SURGEON’S LODGING

The construction of this provisional piquet building revealed the following:

... Cinq contrevents fait comme les precedent ... estimés dix livres Dix sols la toise quarrée cy ...

1750

1750 - June 17

LOUISBOURG: BLOCK ?, LOT ?

Guion rented a building (likely 1/2 timber) to Rodrigue which required the following repairs:

... Toutes ... Contrevents ... et toute les ferrures pour lesd ... Contrevent ...

1750 - July 11

LOUISBOURG: NORTH SHORE, PROPERTY 34

An agreement with Chalois to build a piquet cabin on the widow LaGrange's property revealed the following:

... dont il faira lesd ... Contrevents ...

1750 - December 31

LOUISBOURG: BLOCK 1, FORGE

Coeuret, the fortification contractor, following an August 15, 1750, general contract (missing), had repaired this masonry building that revealed the following:

... Quatre Contrevent tant pour la forge que pour Le Logement du Me. qui Cont. Ensemble une toise quarrée, 3 pieds et 8 pces a raison de 22". La toise quarrée Cy ... 35:8:10 ...

... Une paire de Pentures pour Le grand Contre=vent [of the "grande fenestre de la boutique"?] garnis de Ses gonds, trois crochets et pitons et une poulie de Fer pour La Fermeture du Contrevent, Estimés Ensemble a 12:# 16:s Cy ... 12: 16: 0 ...

1750 - December 31

LOUISBOURG: ROYAL BATTERY, BARACKS

Coeuret, the fortification contractor, following an August 15, 1750, general contract (missing), had repaired this masonry building that revealed the following:

... seize journée d'un campagnon Menuisier Employé a La reparation des ... Contrevents et autres menus ouvrages, qui ont estés faits dans Le Bastiment avec des Bois de demolition Estimés quarante Sols par Jour ...

1750 - December 31

LOUISBOURG: KING’S STOREHOUSE

According to the King's Storehouse list of 1749, the following items and their numbers were revealed:

... Pitons de fer [unspecified use] ... 13 ... 1 ...  [recceived] ... 14 [consumed] ...

1751

1751 - March 26

LOUISBOURG: BLOCK 5, LOT A ? OR

BLOCK ISLE DU QUAY, LOT E ?

A theft account at the house of Marguerie referenced shutters, but related evidence suggests strongly that the interrogator meant window sash:

...  Interrogé sil n'est pas vray qu il a fait des fractures aux contrevents [chassis?] d'un grenier ...

1751 - March 30

LOUISBOURG: BLOCK 34, LOT E

Halbot was to build a piquet house for the widow Carrerot according to the following stipulation:

Tous les Contrevents seront bien ferrés ...

1751 - October 18

LOUISBOURG: BLOCK 33?, LOT C? OR

BLOCK 37?, LOT D?

Coeuret, the fortification contractor, who, adherring to a 1751 contract (missing), returned this [1/2 timber] Duvivier building to its 1744 status, prior to its use as a prison, by undertaking work that included the following:

... cinq Contrevents de planches d'un pouce blanchies et embouvetées ... a raison de vingt deux livres la toise quarrée cy ...

1752

1752 - January 12

ISLE ROYALE: COAST

An estimate for constructing proposed (never-built) palisaded public redoubts along the coast of Isle Royale included the following:

... 12 Chassis avec Contrevent a 30# ... 360: [livres] ... 0 ..0 ...

1752 - July 22

LOUISBOURG: BLOCK 15, LOT C (AND E)

LaFitte and Cazeaux agreed to build a 1/2 timber house for Rodrigue that included the following:

... aussy de faire ... les Contrevents blanches emboufté a barre ...

1752 - August 7

LOUISBOURG: BLOCK 19,  LOT B

Repairs were required in the wooden Demarest house as follows:

[A] Réparations dans une maison ...

[Maison]

... Il Sera observé Les contrvents, et ferré avec deux coublés [couplets] a chacun crochet en dedans ...

1752 - September 11

LOUISBOURG: BLOCK 5, LOT A ? OR

BLOCK ISLE DU QUAY, LOT E ?

The construction of a piquet house for Pinaud revealed:

... les ... Contrevans feré a demure [sur Dormant?] ...

1753

1753 - February 23

LOUISBOURG: BLOCK 34, LOT C

Brisson's rental of his masonry building to Larieux revealed the following:

... garnies de ... Contrevents, le tout neuf et en bon état ... ...

1753 - April 19

LOUISBOURG: GENERAL CONTRACT

The  general contract of April 19, 1753, with Coeuret, the fortification contractor, noted, for public constructions, the following:

Art 39.e ...

... Serrureries

Les Crochets... bien façonnées Seront ainsy payés a la pieces

... Chaque crochet avec Son piton pour Contrevent  ... 10  [sols] ...

Art 34.e ...

... Contrevents de bois de pin d'un pouce D'Epaisseur

Les ... contrevents Seront faits avec des planches de pin d'un pouce d'Epaisseur Seront travaille Suivant les Endroits ou Elles de devront Etre apliqué avec Emboiture ou barres, et Echarpes de chêne et a conditions Expliquées a L'Art precedent [See Article 33 below] et Les Ouvrages Seront payée a la toize quarrée ...

... La toize quarrée de Pareilles ... dune pouces d'Epaisseur et Contrevents a .... 19 [livres] ....

Art.e 33.e ...

... Portes en Madriers de bois de pin

Tous madriers qui Seront Employes pour porte Simple ou á deux vanteaux Seront de deux pouces d'epaisseur Conditionnees comme il ecrit à Lart des planchers et Cloisons [See Article 23 below] ces portes Seront blanchies Embouvetees par les deux bouts ...

... Sy C'est pour des portes d'Entree ou d'apartement mais si elles doivent Servira a ses basse Cours ou En droits Semblables Elle Seront en bouvetées Seulement et lies avec des barres et Echarpes de chêne les qu’elles portes de telles façons quelles Soient Seront payées Egalement a la toise quarrée tout Compris ...

Art.e 23.e ...

Planchers et cloisons de Madriers de bois de Pin de deux pouces d’Epaisseur

Les madriers qui Seront Employée pour planchers et cloisons auront 11.e á 12.e pouces de Largeur aussy en oeuvre, Seront Conditionnes comme il est dit a Lart des Madriers de chêne [See Article 19 below],  blanchis des deux Cotes Embouvetés, et payes la toize quarrée tringles Comprises, les Limons faut Limon marches, contre marches, descaliers et appuis de fenestres qui Seront faits de meme bois Seront mesuré a la toize quarrée et payee au même prix que les planchers et Cloisons ...

Art.e 19.e ...

Planches [actually charpente] de bois de chêne

Les bois de Chêne quon jugera a propos d’Employer Seront fournies des grossieurs preferitte par L’ingenieur et des qualites et Sujetions pour leur Employe prescrites á Larticle precedens [See Article 18 below] il Sera aussy mesure au pied Cube et payeé á raisons de prix qui Sera adjugé ...

Art.e 18.e ...

Charpente de bois de pine

Les bois de pin qui Seront Employeé pour la Soliveaux de planches Combles des batimens, Gizans, et á tous autres usages, Seront Sains coupes en bonne Saisons, Sans aubiers, Equarris á vive arrête façonnes et assembles par de bons ouvriers Suivant Les Coupes et profils qui En Seront donnés mesurés et payeé au pied cube ...

1753 - August 3

LOUISBOURG: BLOCK 38 WEST, LOT E

Prior to the purchase of this property, on which stood a 1/2 timber house, Merle, charpentier, and the carpenters, Eon and Dollé, tried to resolve the following dispute:

... qui ont dit que leur marché porte de faire les ouvrages en planche de baston et non en planche de pais pour quoy ils sont prest de satisfaire ...

... le demandeur a changé la nature des ouvrages voulanr faire faire le planchee porté par le dit marché en madrier au lieu de planche et le contrevent en planche du pais au lieu de planche de baston ordonnons que les deffendeurs feront les dits ouvrages au desir du demandeur ...

1754

1754 - June 29

LOUISBOURG: BLOCK 4, LOT C

Damestoye rental of this 1/2 timber house to Solignac and Dulong revealed the following:

... en bon Etat ala Reserve de quelque ... Contrevents deffectueux et ... en deffaut ...

1754 - July 26

LOUISBOURG: BLOCK 32 ?, LOT ?  OR

BLOCK 37 ?, LOT ? OR

BLOCK 38 ?, LOT ?

The construction of a piquet house, with two-leafed window sashes, for Aurieu revealed:

... Les Cloisons en planches de pais Blanchies et enBouettées des deux Cotés; Les portes et Contrevents aussy en planches du pais a Barre ...

... Les Croisées en planches du pais a vollet et ferrées ainsy que Les Contrevents sur un Dorman ...

1755

1755 - April 14

LOUISBOURG: BLOCK 32 WEST, LOT E

Lachaume's sale of his parcel of the property to Lafitte, on which was to be built an apparent piquet house, revealed the following:

... avec ... Contrevents ...

1755 - October 8

LOUISBOURG: BARRACHOIS, PROPERTY ?

In a case involving a theft, Durrivage reported the following:

... elle auroit ouvert le contrevent de la fenetre ...

1755 - December 13

LOUISBOURG: BLOCK 32 WEST?, LOT C?

Dubenca agreed to build a 1/2 timber house for LaCroix that included the following:

... Il y en aura Cinq en Bas ... et quatre au Lucarnes de haut ... Garny de Leurs Contrevents ...

Fournir tous ... Crochets ...

1755 - December 17

LOUISBOURG:

(1) 	KING’S BASTION, PAVILION  AND/OR

(2) 	BLOCK ?, LOT ? (PRIVATE BUILDINGS)

Work in the Pavilion of the King’s Bastion, and at some private accommodations, required to house officiers, included the following:

... Autre Chassis de 4 carreaux, un petit contrevent percé a jour, estimés ensemble cy ... 6 [livres] ...

1756

1756 - March 25

LOUISBOURG: BLOCK 15, LOT C

According to the placing of the seals following the death of Lambert, owner of this 1/2 timber house, there was revealed the following:

... [Seals were placed] sur le contrevent de la fenetre de la boutique donnant sur la Rue Saint Louis et une autre bande sur le chassis de la meme fenestre apres avoir fait fermer led contreven et led chassis en dedans ...

1756 - May 30 and June 1

LOUISBOURG: BLOCK 5, LOT A

Dubenca, a master carpenter, agreed to raise, for Beaubassin, Silvain and Company, an English 1/2 timber house/storehouse complex that included the following:

Toutes Les fenetres de Rez de chaussé Seront garnies de deux Barres de fer éclancheé à chaque fenetre fermeés en Dedans d'un Contre Vent ferré Sur deux Gonds, deux Pentures, et d'un Verrouil à chaque ...

1756 - June 1

LOUISBOURG: BLOCK 2,  LOT K

Claparede rented out a masonry house, with two-leaf window sashes, to Brunet, for one year:

... au Premier Etage

... un double Chassy a Contrevent bien ferré ...

... deux Doubles Chassis et contrevents doubles ... le tout bien ferré et Vitré ...

... plus avant un Magasin ...

... deux Doubles Contrevents et un Simple ...

... et plus loin un Magasin et une Allonge ...

... deux Contrevents ...

1756 - June 30

LOUISBOURG: DAUPHIN FAUXBOURG, PROPERTY [16]

Lartigue obtained the Rabasse property and piquet house where an estimation revealed:

... Dans La Cuisine Deux petites fenestre avec Leur Contrevents sans Chassis Les dits Contrevents ferrés ...

1756 - November 26

LOUISBOURG: Block 16, Lot A

A repair report on the [wooden] house of Paris, then occupied by Barré, revealed the following:

... et contrevents dans le greniers qui ont besoin de reparations pour que la dite maison soit logable ...

1757

1757 - September 12

LOUISBOURG: BLOCK 15,  LOT C

Butel, the wife of Lelièvre, rented out to Allenet, a 1/2 timber house which included the following:

... deux Cabinnets ... portants ...  le Contrevant avec Son Crochet et pitonts, Et Lautre Cabibets ... avec les Contrevent Portant Leur panture de fer ...

... Une Boutique donnant Sur La Rue ...  Et son Contrevant à Crochet de fer Et Ses Deux piton ...

... Une Chambre Sur la Cuissine ... Et Son Contrevant avec Son Crochet ...

1757 - December 28

LOUISBOURG: QUEEN'S BASTION, BARRACKS ? OR BLOCK ?, LOT ? (PRIVATE BUILDING)

Prevost reported that he, Governor Drucour, and Engineer Franquet had undertaken the repairs at the Logements des Officiers des Bataillons that included the following (Note: the barracks is of 1/2 timber construction):

... la réparation ... elle consiste en doubles chassis ou contrevents ...

ENDNOTES

.C11A, Volume 126, Folio 54-55, March 15, 1752; Bibliothèque Génie, Article 14, pièce 45, 1752; Le merisier est un bois dur, son ecorce est grise le bois est blanchâtre. Il y en a de gros comme des bariques et de la hauteur des chenes les plus élevé. Cet arbre est droit Il a la feuille ouvals On en fait des poutres, des Soliveaux et autre ouvrages de Charpente ..., C11E, Volume 13, Page 82-83, c. 1680's.

.C11B, Volume 1, Folio 492v, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 495, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 498v, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 499v, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 501v, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 504, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 508v, 1716.

.C11B, Volume 1, Folio 511v, 1716.

.F3, Volume 51, Page 205-206, June 10, 1718.

.Génie, Manuscript 125, Page 192, June 18, 1718.

.F3, Volume 51, Page 243, June 10, 1718.

.Génie, Manuscript 125, Page 220, June 18, 1718.

.F3, Volume 51, Page 249, June 10, 1718.

. Génie, Manuscript 125, Page 224, June 18, 1718.

.G2, Volume 178, Folio 117, 121, 124, September 23, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 120v-121, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 120v-121, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 120v-121, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 123, December 30, 1718.

?.C11B, Volume 3, Folio 125, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 126, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 126, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 126v, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 127v, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 127v, December 30, 1718.

.C11B, Volume 3, Folio 127v, December 30, 1718.

.C11B, Volume 4, Folio 281v, March 7, 1719.

.C11B, Volume 4, Folio 203, November 26, 1719.

.C11B, Volume 27, Folio 319, [1719[.

.C11B, Volume 5, Folio 221, December 2, 1720.

.C11B, Volume 5, Folio 221, December 2, 1720.

.C11B, Volume 5, Folio 221, December 2, 1720.

.C11B, Volume 8, Folio 165v, November 12, 1726.

.C11B, Volume 9, Folio 248, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 248, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 248, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 249v, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 248, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 248, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 250, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 248v, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 248v, November 15, 1727.

.C11B, Volume 12, Folio 138v, September 1, 1731.

?.C11B, Volume 12, Folio 139, September 1, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 139, September 1, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 146v, September 1, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 139v, September 1, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 138, September 1, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 139v, September 1, 1731.

. C11B, Volume 12, Folio 139, September 1, 1731.

. C11B, Volume 12, Folio 139, September 1, 1731.

.G3, Carton 2057 (1721), Pièces 23-24, November 21, 1721.

.G3, Carton 2057 (1721), Pièces 23-24, November 21, 1721.

.C11B, Volume 6, Folio 303v-304, 307v, August 8, 1723.

.C11B, Volume 6, Folio 166-166v, November 25, 172[3];  C11B, Volume 6, Folio 205v-208, November 25, 1723.

.C11B, Volume 6, Folio 166-166v, November 25, 172[3];  C11B, Volume 6, Folio 205v-208, November 25, 1723. [This expression of concern regarding the use of oak for the emboîtures was directed to doors as well, whether they be 1 pouce thick vertical fir or of 2 pouce thick vertical fir or pine: On fera ces portes ... emboités de meme bois par la même raison ditte cy dessus. C11B, Volume 6, Folio 166-166v, November 25, 172[3]; C11B, Volume 6, Folio 205v-208, November 25, 1723.]

.C11B, Volume 8, Folio 224, May 23, 1725.

.C11B, Volume 8, Folio 224, May 23, 1725.

.C11B, Volume 8, Folio 224, May 23, 1725.

.C11B, Volume 9, Folio 171v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 223v, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 171v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 223v, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 171v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 223v, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 171v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 223v, May 4, 1727.

?.C11B, Volume 9, Folio 171v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 223v, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 172, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 223v, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 176v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 227, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 176v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 227, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 176v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 227v, May 4, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 176v, May 4, 1727; C11B, Volume 9, Folio 227v, May 4, 1727.

.G2, Volume 179, Folio 386, 397, April 10, 1726.

.G2, Volume 179, Folio 432, May 12, 1726.

.C11B, Volume 8, Folio 165v, November 12, 1726.

.C11B, Volume 10, Folio 123-123v, December 10, 1726.

.C11B, Volume 18, Folio 133, December 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 134v, December 14, 1736.

.C11B, Volume 27, Folio 315v, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 128v, October 7, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 188-188v, November 1, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 188-188v, November 1, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 188-188v, November 1, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 191, November 1, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 188, 189, November 1, 1727.

.C11B, Volume 10, Folio 143v, November 15, 1727.

.C11B, Volume 10, Folio 145v, November 15, 1727.

.C11B, Volume 9, Folio 144v-145, November 17, 1727; B, Volume 52, Page 588-592v, June 20, 1728.

.G2, Volume 208, Dossier 479, Pièce 29, October 6, 1734;  G2, Volume 208, Dossier 479, Pièce 29, [1730-1736].

?.G3, Carton 2058 (1712-1757), Pièce 218, February 15, 1757.

.G3, Carton 2058 (1712-1757), Pièce 219, 1757.

.C11B, Volume 11, Folio 81v, March 26, 1730.

.C11B, Volume 12, Folio 121, November 29, 1731; Génie, Article 14, Pièce 21, November 29, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 121, November 29, 1731; Génie, Article 14, Pièce 21, November 29, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 121, November 29, 1731; Génie, Article 14, Pièce 21, November 29, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 121, November 29, 1731; Génie, Article 14, Pièce 21, November 29, 1731.

.C11B, Volume 12, Folio 169v, December 3, 1731.

.C11B, Volume 14, Folio 329, [circa 1732].

.C11B, Volume 14, Folio 329v, [circa 1732].

.G2, Volume 182, Folio 2, January, 1732.

.G2, Volume 181, Folio 525-525, March 6, 1732.

.G3, Carton 2038-1, Pièce 98, April 26, 1732.

.G2, Volume 208, Dossier 476, Pièce 41, April 28, 1732.

.G2, Volume 181, Folio 491v, 493v, 495-495v, October 9, 1732.

.G2, Volume 182, April 14, 1733, Page 186-187; G2, Volume 182, April 16, 1733, Page 197-198;  G2, Volume 182, April 17, 1733, Page 217; G2, Volume 182, April 27, 1733, Page 301; G2, Volume 182, April 28, 1733, Page 314-315; G2, Volume 182, April 30, 1733, Page 325-326.

.C11B, Volume 14, Folio 352, 358v-359, September 10, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 352, 358v-359, September 10, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 341v, 347, September 18, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 341v, 347, September 18, 1733.

?.C11B, Volume 14, Folio 341v, 347, September 18, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 319v, 321v, September 23, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 321v, September 23, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 319v, 321v, September 23, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 321v, September 23, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 312v, 316, September 28, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 316v, September 28, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 312v, 316, September 28, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 316v, September 28, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 312v, 316, September 28, 1733.

.C11B, Volume 14, Folio 316v, September 28, 1733.

.G2, Volume 194, Dossier 50, Item 107, September 1, 1734.

.G2, Volume 194, Dossier 50, Item 116, 1734.

.C11B, Volume 16, Folio 208, September 30, 1734.

.C11B, Volume 16, Folio 208v, September 30, 1734.

.C11B, Volume 16, Folio 208v, September 30, 1734.

.C11B, Volume 17, Folio 115-117, October 6, 1735.

. C11B, Volume 18, Folio 191, May 1, 1736.

. C11B, Volume 18, Folio 191, May 1, 1736.

. C11B, Volume 18, Folio 191, May 1, 1736.

.G2, Volume 194, Folio 238 (Page 5), September 13, 1735.

.G3, Carton 2039-2, Pièce 44, January 19, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 308, September 13, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 308v, September 13, 1736.

?.C11B, Volume 18, Folio 370-371, October 25, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 372-373, October 25, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 317v, October 27 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 318v, October 27 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 103, November 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 103, November 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 103, November 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 104v, November 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 104v, November 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 104v, November 14, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 339, November 15, 1736.

.C11B, Volume 18, Folio 339, November 15, 1736.

.G2, Volume 184, Folio 392-394, 1737.

.C11B, Volume 19, Folio 183, 188, May 10, 1737.

.C11B, Volume 19, Folio 188, May 10, 1737.

.C11B, Volume 24, Folio 297, [1742.]

.C11B, Volume 24, Folio 297, [1742.]

.G3, Carton 2046, [Pièce 55], No Page 1-8, September 13, 1738.

.Dépôt des Fortifications, Order Number 141, Folio 5v, Circa 1738-1740.

.G3, Carton 2046,  Pièce 152, May 1, 1739.

.C11B, Volume 21, Folio 179v, November 12, 1739.

.G2, Volume 197, Dossier 137, Page 11, December 24, 1740.

.G2, Volume 197, Folio 141, Page 2, May 7, 1741.

. C11B, Volume 24, Folio 252v, 277v, 1742.

?.C11B, Volume 24, Folio 297, [1742.]

.C11B, Volume 24, Folio 297, [1742.]

.G3, Carton 2047 - 1, Pièce 57, September 3, 1743.

.G2, Volume 185, Folio 201v, November 18, 1743.

.Dépôt des Fortifications, Order Number 200, October 30, 1744.

.Dépôt des Fortifications, Order Number 200, October 30, 1744.

.Dépôt des Fortifications, Order Number 204, November 4, 1744.

.Library of Congress, AC 2444, Number 25, First Original, August 31, 1747.

.G3, Carton 2041-1, Pièce 19, July 23, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 314v, August 30, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 318v, August 30, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 319, August 30, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 333v, December 31, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 339v, December 31, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 344v, December 31, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 345v, December 31, 1749.

.C11B, Volume 28, Folio 288, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 290v, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 291v, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 292v, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 293, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 294, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 294v, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 295, September 3, 1751.

?.C11B, Volume 28, Folio 295v, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 295v, September 3, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 267v, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 268, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 269v, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 270, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 270, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 270, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 270, September 9, 1751.

.C11B, Volume 28, Folio 271v, September 9, 1751.

.G3, Carton 2047-1, Dossier 97, June 17, 1750.

.G3, Carton 2047, Pièce 132, July 11, 1750.

.C11B, Volume 29, Folio 290v, December 31, 1750.

.C11B, Volume 29, Folio 291, December 31, 1750.

.C11B, Volume 29, Folio 296v, December 31, 1750.

.C11B, Volume 28, Folio 251v-252, December 31, 1750.

.G2, Volume 201, Dossier 223, Folio 38, Page 4-5, March 26, 1751.

.G3, Carton 2041-1, Pièce 126, March 30, 1751.

. C11B, Volume 30, Folio 228v, October 18, 1751.

.C11A, Volume 126, Frame 43v, January 12, 1752.

.G2, Volume 201, Dossier 257, Pièce 1, Item 1, July 22, 1752.

.G2, Volume 208, Dossier 475, Pièce 72, August 7, 1752.

.G3, Carton 2041-1, Pièce 144, September 11, 1752.

.G3, Carton 2041-2, Pièce 32, February 23, 1753.

?.Archives du Séminaire de Québec, Surlaville Papers, September 25, 1753 [April 19, 1753].

.Archives du Séminaire de Québec, Surlaville Papers, September 25, 1753 [April 19, 1753].

.Archives du Séminaire de Québec, Surlaville Papers, September 25, 1753 [April 19, 1753].

.Archives du Séminaire de Québec, Surlaville Papers, September 25, 1753 [April 19, 1753].

.Archives du Séminaire de Québec, Surlaville Papers, September 25, 1753 [April 19, 1753].

.G2, Volume 203, Dossier 304, Folio 53v, August 3, 1753.

.G3, Carton 2042, Pièce 62, June 29, 1754.

.G3, Carton 2042, Pièce 69, July 26, 1754.

.G3, Carton 2044, Pièce 81, April 14, 1755.

.G2, Volume 205, Dossier 404, Folio 1v, October 8, 1755.

.G2, Volume 203, Dossier 381, Pièces 6, 7, 8, December 13, 1755.

.C11B, Volume 35, Folio 292, December 17, 1755.

.G2, Volume 305, Dossier 393, Folio 2v, March 25, 1756.

.G3, Carton 2044, Pièce 53, May 30, 1756; G3, Carton 2044, Pièce 53, June 1, 1756.

.G3, Carton 2045, Pièce 67, June 1, 1756.

.G3, Carton 2044, Pièce 59, June 30, 1756.

.G2, Volume 206, Folio 412, November 26, 1756.

.G3, Carton 2045, Pièce 37, September 12, 1757.

.C11B, Volume 37, Folio 227-236, December 28, 1757.